Kolegium Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Rzeszowski

Przedmiot:

Sieci komputerowe

Przygotowanie środowiska uruchomieniowego PXE, pozwalającego na
bezpośrednie uruchamianie systemów z sieci komputerowej

Wykonał:

Oskar Paśko (117 987)

Prowadzący: Mgr inż. Jarosław Szkoła

Rzeszów 2023

- Przygotuj konfigurację serwera PXE, która pozwala na instalację wybranego systemu operacyjnego typu Linux, z wykorzystaniem instalatora sieciowego. Proces instalacji powinien przebiegał automatycznie, bez potrzeby interakcji z użytkownikiem. Po zainstalowaniu systemu operacyjnego, maszyna z nowym systemem powinna został automatycznie wyłączona. Instalator powinien automatycznie zainstalował wybrany
kompilator języka C/C++ oraz serwer SSH.

Instalujemy oprogramowanie SSH.

Uzyskujemy adres IP za pomocą polecenia "ip a".

Łączymy się przez SSH.

Przechodzimy do konta administratora (root).

Instalujemy serwer TFTPD.

Instalujemy serwer DHCP.

Naciskamy "Ctrl + O".

Uruchamiamy serwer.

Sprawdzamy, czy serwer działa poprawnie.

Logujemy się na innym urządzeniu, na przykład Windows 7, i sprawdzamy, czy serwer DHCP działa.

Instalujemy oprogramowanie FTP.

Instalujemy klienta FTP dla systemu Windows, na przykład FileZilla.

Jeśli pliki nie są przesyłane do folderu, wykonujemy następujące kroki:

Konfigurujemy obrazy systemowe typu netboot.

Pliki systemu Debian-8:

Sprawdzamy, czy plik został skopiowany.

Pliki systemu Ubuntu-16_04:

Sprawdzamy, czy plik został skopiowany.

Konfigurujemy pxelinux.

boot-screens/syslinux.cfg:

boot-screens/menu.cfg:

Pliki konfiguracyjne preseed:

Konfiguracja dla systemu Ubuntu 16.04:

Konfiguracja dla systemu Debian 8:

Testujemy działanie.

Tworzymy nową maszynę wirtualną z systemem Linux i konfigurujemy:

Konfigurujemy bramy sieciowej i mechanizm NAT.

W ustawieniach serwera:

IP hosta na localhost i porty gościa i hosta 22, ponieważ SSH działa na tych portach.

Przechodzimy do "Zaawansowane", "Przekierowanie portów" i konfigurujemy:

Ustawiamy IP hosta na localhost i porty gościa i hosta 22, ponieważ SSH działa na tych portach.

Logujemy się przez localhost.

Sprawdzamy, czy internet działa na maszynie. W tym celu używamy systemu Windows

i wykonujemy ping.

Dodajemy oprogramowanie SSH i GCC.

Sprawdzamy, czy działają poprawnie.

Jeśli nie, wykonujemy instalację:

Zmieniony plik:

- Przedstaw konfigurację serwera PXE, która pozwala na uruchomienie przez sieć systemu na nośniku CD/DVD typu Live.

Zmieniamy zawartość pliku /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg

DEFAULT live

LABEL live

MENU LABEL Ubuntu Live

KERNEL vmlinuz

APPEND initrd=initrd.lz boot=casper netboot=nfs nfsroot=10.0.0.1:/ubuntu-live.iso ro quiet splash --

- Przedstaw konfigurację serwera PXE, która pozwala na uruchamianie przez sieć systemu na nośniku typu dyskietka (floppy disk).

Zmieniamy zawartość pliku /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg

DEFAULT floppy

LABEL floppy

MENU LABEL Floppy Disk

KERNEL memdisk

APPEND initrd=disk.img

- Wprowadź zmiany w pliku konfiguracyjnym serwera PXE, które pozwolą na uruchamianie systemu z pierwszego dostępnego dysku twardego.

Zmieniamy zawartość pliku /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg

DEFAULT local

PROMPT 0

TIMEOUT 0

LABEL local

MENU LABEL Local Boot

LOCALBOOT 0

Wnioski:

Występuje problem z pobieraniem serwera lustrzanego z archiwum Ubuntu.

Próbowałem zmienić zawartość plików ubuntu-16.04-preseed.txt oraz ubuntu-16.04-preseed.cfg na wymaganą konfigurację:

# Opcje wyboru j^zyka i lokalizacji

d-i debian-installer/language string pl

d-i debian-installer/country string PL

d-i debian-installer/locale string pl_PL.UTF-8

# Konfiguracja sieci

d-i netcfg/choose_interface select auto

# Konfiguracja lustra

d-i mirror/country string PL

d-i mirror/http/hostname string pl.archive.ubuntu.com

d-i mirror/http/directory string /ubuntu

# Autoryzacja i odbieranie aktualizacji pakietów

d-i apt-setup/restricted boolean true

d-i apt-setup/universe boolean true

d-i apt-setup/backports boolean true

d-i apt-setup/services-select multiselect security, updates

d-i apt-setup/security_host string security.ubuntu.com

# Konfiguracja użytkownika

d-i passwd/root-login boolean false

d-i passwd/make-user boolean true

d-i passwd/user-fullname string Nazwa Użytkownika

d-i passwd/username string nazwa_uzytkownika

# Partycjonowanie dysku

d-i partman-auto/method string lvm

d-i partman-auto-lvm/guided_size string max

d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

d-i partman/default_filesystem string ext4

# Zainstalowane pakiety

tasksel tasksel/first multiselect standard, ubuntu-desktop

# Wybór no^nika rozruchowego

d-i grub-installer/only_debian boolean true

d-i grub-installer/with_other_os boolean true

d-i grub-installer/bootdev string /dev/sda

d-i pkgsel/include string openssh-server gcc

# Zako^czenie instalacji

d-i finish-install/reboot_in_progress note

Niemniej jednak, problem nadal nie został rozwiązany.

Próbowałem również zmieniać lokalizacje, z których pobierane były pliki serwera lustrzanego, ale to również nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.